江苏科睿坦电子科技有限公司

自行监测方案

编制单位：江苏科睿坦电子科技有限公司

2022年10月

目 录

1. 企业基本情况

2. 监测点位、项目及频次

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值及监测方法、仪器

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，企业应当按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

本方案适用于重点排污单位，其他企业可参照执行。

一、企业基本情况

| 基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏科睿坦电子科技有限公司 |  |  |
| 地址 | 靖江市城北园区纬一路83号 |  |  |
| 法人代表 | 孙斌 | 联系方式（手机） | / |
| 联系人 | 范承斌 | 联系方式（手机） | 15152266818 |
| 所属行业 | 电子电路制造 | 生产周期 | 24h |
| 成立时间 | 2016年3月 | 职工人数 | 180 |
| 占地面积 | 15300m2 | 所属行业 |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 江苏科睿坦电子科技有限公司(以下简称科睿坦)位于靖江经济开发区城北园区，主要从事物联网设备的研发，生产物联网RFID电子标签天线，年产量为100亿张。 |  |  |  |
| 污染物产生及其排放情况 |  |  |  |
| 排放源; 主要污染物; 处理设施; 排放途径和去向. 总排放口（DW001）; pH、悬浮物、石油类、总氮、总磷、氟化物、总有机碳; 调节、中和、絮凝沉淀; 进入靖江市城市污水厂. 有机废气排放口1（DA001）; 挥发性有机物、乙酸乙酯; 水喷淋+微纳米气泡; 大气环境. 有机废气排放口2（DA002）; 挥发性有机物、乙酸乙酯; 水喷淋+微纳米气泡; 大气环境. 酸雾洗涤塔1（DA003）; 氟化氢、氯化氢; 单级三层碱喷淋装置1; 大气环境. 酸雾洗涤塔2（DA004）; 氟化氢、氯化氢; 单级三层碱喷淋装置2; 大气环境. 酸雾洗涤塔3（DA005）; 氟化氢、氯化氢; 单级三层碱喷淋装置3; 大气环境. |
| 自行监测概况 |  |  |  |
| 自行监测方式（在[]中打√表示） | []手工监测 [ ]自动监测 [√]手工和自动监测相结合 手工监测，采用[ ]自承担监测 [√ ]委托监测 自动监测，采用[ ]自运维 [√]第三方运维 |  |  |
| 自承担监测情况（自运维） | / |  |  |
| 委托监测情况 （含第三方运维） | 委托监测机构名称：江苏添蓝检测技术服务有限公司。厂部与第三方实行委托检测。月度主要检测项目为pH、悬浮物、石油类、总氮、总磷、氟化物、总有机碳，季度检测为噪声，半年度检测主要为氟化氢、氯化氢、挥发性有机物、乙酸乙酯。 委托监测（运维）机构名称：南京杰思尔环保智能科技有限公司。具有环境污染治理设施运营资质证书，证书等级：自动连续监测（水）正式。人员全部持证上岗，证书为环境污染治理设施运营培训合格证书。厂部与第三方签订委托协议。 |  |  |
| 未开展自行监测情况说明 | 缺少监测人员[ ] 缺少资金[ ] 缺少实验室或相关配备[ ] 无相关培训机构[ ] 当地无可委托的社会监测机构[ ] 认为没必要[ ] 其它原因[ ] |  |  |

二、监测点位、项目、频次、方式和方法（排污许可证里的一张表+噪声+周边环境监测要求，如下所示

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设备安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | pH | 自动 | 是 | 水质自动检测仪 | 水处理中控室 | 是 | / | 1次/小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920 | / |
| 2 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | COD | 自动 | 是 | 水质自动检测仪 | 水处理中控室 | 是 | / | 1次/小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828 |  |
| 3 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 氨氮 | 自动 | 是 | 水质自动检测仪 | 水处理中控室 | 是 | / | 1次/小时 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ536 |  |
| 4 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | / | / | / | / | 混合采样至少三个混合样 | 1次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
| 5 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 石油类 | 手工 | / | / | / | / | 混合采样至少三个混合样 | 1次/月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |  |
| 6 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 总氮 | 手工 | / | / | / | / | 混合采样至少三个混合样 | 1次/月 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |
| 7 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 总磷 | 手工 | / | / | / | / | 混合采样至少三个混合样 | 1次/月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |  |
| 8 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 氟化物 | 手工 | / | / | / | / | 混合采样至少三个混合样 | 1次/月 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |  |
| 9 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 总有机碳 | 手工 | / | / | / | / | 混合采样至少三个混合样 | 1次/月 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2019 |  |
| 10 | 废气 | DA001 | 有机废气排放口1# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 挥发性有机物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 11 |  | DA001 | 有机废气排放口1# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 乙酸乙酯 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |
| 12 |  | DA002 | 有机废气排放口2# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 挥发性有机物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 13 |  | DA002 | 有机废气排放口2# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 乙酸乙酯 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |
| 14 |  | DA003 | 酸雾洗涤塔1# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 氟化氢 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |  |
| 15 |  | DA003 | 酸雾洗涤塔1# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 氯化氢 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |  |
| 16 |  | DA004 | 酸雾洗涤塔2# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 氟化氢 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |  |
| 17 |  | DA004 | 酸雾洗涤塔2# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 氯化氢 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |  |
| 18 |  | DA005 | 酸雾洗涤塔3# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 氟化氢 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |  |
| 19 |  | DA005 | 酸雾洗涤塔3# | 烟气速度、烟气温度、烟道截面积 | 氯化氢 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |  |
| 20 |  | 厂界 |  | 风速、风向 | 挥发性有机物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |  |
| 21 |  | 厂界 |  | 风速、风向 | 乙酸乙酯 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |
| 22 |  | 厂界 |  | 风速、风向 | 氟化氢 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |  |
| 23 |  | 厂界 |  | 风速、风向 | 氯化氢 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少三个 | 半年/次 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |  |

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 6至18 | 18至6 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | 1次/季 |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  | 1次/季 |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  | 1次/季 |

三、监测点位示意图

参考附图

四、执行标准限值

| 类型 | 监测项目 | 执行 标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 污水综合排放标准GB8978-1996靖江市城市污水厂接管标准 | 400mg/L |
|  | pH |  | 6-9 |
|  | 氨氮 |  | 35 |
|  | 悬浮物 |  | 300mg/L |
|  | 石油类 |  | 20mg/L |
|  | 总氮 |  | / |
|  | 总磷 |  | / |
|  | 氟化物 |  | 20mg/L |
|  | 总有机碳 |  | / |
| 废气 | 挥发性有机物 | 大气污染物综合排放标准（DB32/4041—2021） | 60mg/m3 |
|  | 氟化氢 |  | 3mg/m3 |
|  | 氯化氢 |  | 10mg/m3 |
|  | 乙酸乙酯 | 厦门市大气污染物排放标准 DB 35/323-2011 | 80mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65/55 |
| 周边环境 | / | / | / |
|  | / |  | / |

五、质量控制措施

自行开展手工监测的，质量控制主要包括：（1）监测分析方法的适应性检验（2）全程序空白（3）校准曲线（4）人员比对（5）方法比对（6）留样复测等。 委外开展手工监测的，监测数据由第三方检测机构作好质量控制，并在委外合同中以条款加以约定。 自动设备第三方运维的，要求其提供运维人员资质、设备参数上墙、规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核查，按照《关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作要求的通知》（环办环监〔2017〕61号）要求开展工作。

六、监测结果公开方式和时限

| 监测结果公开方式 | [√]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据于每次监测完成后的次日公布； 自动监测数据实时公布监测结果。 |

附图:监测点位示意图

无组织废气监测点位未标，根据实际风向确定监测点位。

Z1

Z2